Сведения  о типовых нарушениях, выявляемых при проведении проверок поднадзорных организаций, эксплуатирующих ОПО, в том числе нарушений, являющихся причинами аварий с причинением ущерба в 2020 году на территории Саратовской области.

Основными нарушениями, выявляемыми при проведении проверок предприятий, эксплуатирующих объекты газораспределения и газопотребления являются:

- Специалист, ответственный за организацию производственного контроля на ОПО не аттестован на знание общих требований промышленной безопасности по блоку А.1 и отсутствует дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности

- Отсутствует работник ответственный за осуществление производственного контроля на ОПО назначенный приказом руководителя, аттестованный на знание общих требований промышленной безопасности по блоку А.1, Б7.1 и имеющий дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности.

- Не организован порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации, проектная документация и приказ о порядке и ее хранении отсутствует.

- Отсутствуют документы, подтверждающие допуск к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе оператором котельной.

- Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: отсутствует договор технического обслуживания газоиспользующего оборудования, газопроводов, автоматики безопасности.

- В помещении котельной эксплуатируется газоиспользующее оборудование с отключенной системой автоматического контроля загазованности (сигнализаторы загазованности СО и СН4 отключены от питания).

- В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии не планируются и не осуществляются мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

- Отсутствует договор на обслуживание ОПО с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями.

- Отсутствует план мероприятий  по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте согласованный с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями

- В составе опасного производственного объекта эксплуатируется сооружения и технические устройства без подтверждения срока безопасной эксплуатации, проектная документация с назначенным срок службы отсутствует, экспертиза промышленной безопасности не проводилась, паспорта заводов изготовителей отсутствуют.

Основными нарушениями при проведении проверок предприятий, эксплуатирующих подъемные сооружения, являются:

Промышленная безопасность:

- Отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности на ПС, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

- Не представляются сведения по  считыванию данных регистратора параметров в соответствии со сроками, указанными в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, с оформлением протокола.

- Не представляются результаты по проведению полного и частичного технических освидетельствований ПС, с записью результатов в паспорт технического устройства специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, проводившего техническое освидетельствование и указанием срока следующего освидетельствования ПС.

- Не представляются технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных работ и складирование грузов с применением ПС.

- На строительных площадках с установленными ПС, находятся съёмные грузозахватные приспособления, не пригодные к дальнейшему использованию.

- Не представляется журнал осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары, с оформлением результатов осмотра в установленные сроки.

- Не представляется распорядительный акт (приказ) о назначении ответственных специалистов, при эксплуатации ПС.

- Не представляются должностные инструкции ответственных специалистов и производственные инструкции обслуживающего персонала.

- Не представляются результаты аттестации специалистов в области промышленной безопасности и обслуживающего персонала на знание требований производственных инструкций.

Опасные объекты (лифты):

- В эксплуатирующей организации отсутствует руководство по эксплуатации лифта.

- Отсутствует телефон аварийной службы в кабине лифта.

- В кабине лифта отсутствуют Правила пользования.

- Отсутствует обрамление шахты лифта, имеются не допустимые зазоры между дверями шахт и обрамлением лифтов на посадочной площадке.

- Не выполнены замечания по проведению оценки соответствия, препятствующих безопасной эксплуатации лифта.

- Нарушение срока проведения  текущего ремонта или технического обслуживания, согласно графику ремонта и ТО.

- Отсутствует ограждение вращающихся частей лифта (если оно есть по установочному чертежу)

- Не обеспечена пылезащищенность оборудования лифта.

- Отсутствует  освещение перед входом в машинное помещение.

- Наличие деревянных дверей в машинном помещении лифта, не заделаны откосы дверей.

Основными нарушениями при проведении проверок предприятий, эксплуатирующих оборудование, работающее под избыточным давлением являются:

- Не проводится уполномоченной специализированной организацией внеочередное техническое освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки.

- Отсутствует трехходовой кран или другое аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения манометров, установленных на трубопроводах пара и горячей воды.

- Отсутствует тепловая изоляция трубопроводов пара и горячей воды с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала.

- Нарушены сроки проведения поверки манометров (не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены документацией на манометр).

- Эксплуатация опасного производственного объекта осуществляется в отсутствии проектной документации и отчетов по инженерным изысканиям или не соответствует проектной документации.

За  12 месяцев 2020 года в Саратовской области на поднадзорных объектах произошли  2 аварии: 1 авария башенного крана и авария фасадного строительного подъёмника, в результате которой произошел несчастный случай со  смертельным исходом.

12 марта 2020 года на площадке строительства жилого комплекса на пересечении ул. Блинова и Топольчанская города Саратова произошла  авария башенного крана КБМ-401П, заводской номер 350.

По результатам технического расследования причин аварии установлены технические и организационные причины аварии.

Технические причины аварии.

- Не соответствие регулировки тормоза механизмов передвижения и поворота крана эксплуатационным требованиям завода-изготовителя.

- Отсутствие  комплектации башенного крана КБМ-401П, заводской номер 350,  четырьмя  ведущими тележками.

- Отсутствие комплектации башенного крана КБМ-401П, заводской номер 350, противоугонными устройствами установленного образца.

Организационные причины аварии.

Отсутствие в организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, организации и осуществления производственного контроля, результатом чего явилось:

- Отсутствие контроля за соблюдением специалистами и персоналом, занятым обслуживанием грузоподъёмного крана, требований должностных и производственных инструкций.

- Отсутствие обученного и аттестованного в установленном порядке специалиста, ответственного за содержание грузоподъёмных кранов в работоспособном состоянии, выразившееся в отсутствии контроля за соблюдением обслуживающим персоналом требований производственных инструкции при выполнении мероприятий по предотвращению угона башенного крана в не рабочем состоянии.

- Отсутствие контроля за соблюдением требований инструкции (руководства) по эксплуатации башенного крана КБМ-401П, заводской номер 350, в части регулировки тормоза механизмов передвижения башенного крана, выразившееся в несоответствии удерживающего момента требованиям эксплуатационной документации.

22 августа 2020 года в 8 часов 30 минут на строительной площадке жилого дома на пересечении ул. Халтурина и Горького города Энгельса Саратовской области, произошел обрыв тягового каната фасадного строительного подъёмника, в результате чего рабочий подъёмника выпал из подъёмника, получив смертельную травму.

По результатам технического расследования причин аварии установлены технические и организационные причины аварии.

Технические причины аварии.

- Разрыв подъёмного каната, имеющего излом,  в результате его блокирования внутри редуктора, и неисправность ловителя правой стороны фасадного строительного подъемника ZLP-630,  заводской номер 13832, выразившейся в его несрабатывании при обрыве подъёмного каната.

- Установка консолей для крепления подъёмника с нарушениями требований руководства  (инструкции) по монтажу фасадного строительного подъемника ZLP-630.

Организационные причины аварии.

Отсутствие в организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, организации и осуществления производственного контроля, результатом чего явилось:

- Отсутствие аттестации руководителя и специалистов по программе «Промышленная безопасность», области аттестации А.1, Б.9.32, Б.9.33.

- Отсутствие проведения экспертизы промышленной безопасности фасадного строительного подъемника ZLP-630, заводской номер 13832, отработавшего нормативный срок эксплуатации, на предмет продления его срока дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Отсутствие разрешение комиссии с участием представителя территориального органа Ростехнадзора на пуск фасадного строительного подъемника ZLP-630, заводской номер 13832, после монтажа на новом месте.

- Отсутствие регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов.

- Отсутствие постановки на учет фасадного строительного подъемника ZLP-630, заводской номер 13832, в реестре технических устройств.

- Отсутствие договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- Положение по организации и осуществлению производственного контроля разработано с нарушениями требований нормативно-правовой документации;

- Полное техническое освидетельствование проведено с нарушениями действующей нормативно-технической документации.

- Отсутствие контроля за соблюдением требований руководства  (инструкции) по монтажу и эксплуатации фасадного строительного подъемника ZLP-630, заводской номер 13832, в части обеспечения исправности ловителя, выразившееся в несрабатывании ловителя при обрыве подъёмного каната.

- Отсутствие специалистов и персонала, допущенных к работам по монтажу и обеспечению безопасной эксплуатации фасадного строительного подъемника ZLP-630, заводской номер 13832.

- Специалист, ответственный за безопасное производство работ, и персонал, занятый обслуживанием фасадного строительного подъемника ZLP-630, заводской номер 13832, не ознакомлены с Проектом производства работ с применением фасадного строительного подъемника ZLP-630, заводской номер 13832, под роспись.

- Не квалифицированные действия пострадавшего, выразившиеся в его действиях по повторным пускам лебедки, противоречащим требованиям руководства  (инструкции)  эксплуатации подъемника в части соблюдения мер безопасности в аварийных ситуациях.